样件状态说明

Sample Status Description  ·  CIA 3-2-3 连续生产状态检查表

表1  文件与样件批次信息

| 文件编号 | FAN_F-CS-200 版本 V1.1（表格版） |
| --- | --- |
| 产品 | FAN_F 高压风扇控制器 MCU：S32K144W |
| 关联协议 | CIA CS100120-045C 条款 3-2-3 样件提交 |
| 样件用途 | 福田安全评估；本批 = 连续生产状态（全锁），不含 4-1 临时开门样件 |
| 本批数量 | 【N】件 编号规则：FAN_F-S-xxx |
| 编制 / 日期 | 【姓名 / 部门】 【YYYY-MM-DD】 |
| 审核 / 日期 | 【项目网络安全工程师】 【YYYY-MM-DD】 |
| 批准 / 日期 | 【研发经理】 【YYYY-MM-DD】 |

表2  样件清单

一行一件。密钥状态必须为“生产”。标签：样件编号、零件号、SW/HW 版本、状态=生产。

| 样件编号 | 零件号 | 硬件版本 | 软件版本 | 校验和 CRC32/SHA-256 | 密钥状态 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAN_F-S-【001】 | 【】 | 【】 | 【】 | 【】 | 生产 | 福田安全评估 |
| FAN_F-S-【002】 | 【】 | 【】 | 【】 | 【】 | 生产 | 福田安全评估 |
| FAN_F-S-【】 |  |  |  |  |  |  |

表3  软件 / 硬件基线

| 项目 | 填写 |
| --- | --- |
| 编译工具链 | 【IAR 版本】 |
| SDK | s32sdk_s32k1xx_rtm_402【或实际版本】 |
| 应用软件版本 / 发布日期 | 【x.y.z】 / 【YYYY-MM-DD】 |
| Bootloader 版本 | 【x.y.z / 无独立 Bootloader】 |
| 发布包文件名 | 【.hex / .s19】 |
| UDS 可读版本 DID 及读值 | 【DID】 = 【】 |
| PCB / BOM 版本 | 【】 / 【】 |
| 对应发布检查表 | FAN_F-CS-020 附录 A，签字日期【】 |

表4  连续生产状态检查总表（本条款核心）

任一项为“否”则本批不得作为 3-2-3 评估样件。不适用须在备注说明原因。

| 序号 | 检查项（条款要求） | 本项目实现 | 是 | 否 | N/A | 证据 / 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JTAG 锁 | S32K144W FSEC=Secure，SWD/JTAG 不可读应用 Flash | ☐ | ☐ | ☐ | 【验证记录】 |
| 2 | 生产密钥激活 | UDS 0x27 为生产 Seed-Key；开发固定 Key 已移除 | ☐ | ☐ | ☐ | 密钥批次【】 |
| 3 | 刷写验签 / 完整性 | 仅接受校验或签名通过的刷写包（生产公钥） | ☐ | ☐ | ☐ | 【验签/仅CRC/无刷写】 |
| 4 | 开发访问停用：FreeMASTER | 0x7AA 等标定口关闭，或须先过 0x27 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 5 | 开发访问停用：测试 DID / 后门 / 工程模式 | 正式产品中已移除 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 6 | 开发访问停用：调试串口明文日志 | 关闭或仅非敏感信息 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 7 | 无测试账号 / 测试密钥 / 测试口令 | 本批不含 4-1 测试凭证 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 8 | UDS 写 / IO / 刷写绑定 0x27 | 见本表第5节白名单 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 9 | TARA 中高风险资产已保护 | 见表6；未确认项标预控 | ☐ | ☐ | ☐ | TARA 文件【】 |

表5  UDS 服务 / DID 白名单

未列出的服务在本批样件中不可用。须与福田诊断需求一致。

| SID | 名称 | 需 0x27 | 本批开启 | 本批关闭 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | Diagnostic Session Control | 扩展/编程按需求 | ☐ | ☐ |  |
| 0x14 / 0x19 | DTC | 否 | ☐ | ☐ |  |
| 0x22 | Read Data By Identifier | 否（敏感 DID 禁止） | ☐ | ☐ | 清单【】 |
| 0x27 | Security Access | — | ☐ | ☐ | 等级【】 生产算法 |
| 0x2E | Write Data By Identifier | 是 | ☐ | ☐ |  |
| 0x2F | Input Output Control | 是 | ☐ | ☐ | 风扇控制 |
| 0x31 | Routine Control | 按服务 | ☐ | ☐ |  |
| 0x34 / 36 / 37 | Download / 刷写 | 是 | ☐ | ☐ |  |
| 【其他】 |  |  | ☐ | ☐ |  |

表6  TARA 中高风险资产保护

3-1-2 确认前可标“预控”。确认后改为“已确认”并补齐措施。

| 资产 / 威胁 | 风险 | 样件上的保护措施 | 预控 | 已确认 | 已落实 | 未落实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固件被未授权刷写 | 高 | 刷写须 0x27；仅接受校验/签名通过的包 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 诊断写 / IO 控制被滥用 | 高 | 写、IO、相关例程须 0x27 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 密钥 / 算法被读出 | 高 | JTAG 锁；禁止诊断读密钥；代码无明文密钥 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| FreeMASTER / 标定口未授权访问 | 中 | 量产关闭或绑定 0x27 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| CAN 伪造控制指令 | 待确认 | 【安全访问 / 报文鉴权 / 不适用】 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 【TARA 确认新增项】 |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

表7  与 4-1 渗透测试样件的区分

| 项目 | 本批 3-2-3（评估样件） | 4-1（如需要，另批） |
| --- | --- | --- |
| 编号规则 | FAN_F-S-xxx | FAN_F-T-xxx，单独台账 |
| 用途 | 验证量产形态是否锁死 | 配合福田渗透 / 联调 |
| JTAG | 锁定 | 可按协议临时打开，测完关闭 |
| 密钥 | 仅生产密钥 | 可提供测试密钥，正式产品不得保留 |
| FreeMASTER / 测试口 | 关闭或须 0x27 | 可临时开放，正式产品关闭 |
| 去向 | 福田安全评估 | 测完回收或刷回生产态 |
| 本文件是否覆盖 | 是 | 否，按 4-1 另交 |

表8  上电 / CAN / 诊断连接

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 低压供电 | 【12 V】 接口见【针脚图文件名】 |
| 高压母线（如台架需要） | 【XXX V / 本评估不接高压】 |
| CAN 通道 / 波特率 | 【CAN1】 / 【500 kbit/s】 |
| 终端电阻 | 【样件内 / 外置 120 Ω】 |
| 诊断地址 / 请求·响应 ID | 【0xXX】 / 【】 |
| 安全访问等级 | 【Level xx】（算法细节不在本文给出） |
| 禁止事项 | 不得用 J-Link 擦写已锁定样件；不得改回开发态后仍按 3-2-3 使用 |

表9  随附资料

| 序号 | 资料 | 有 | 无 | 文件名 / 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本文件《样件状态说明》 | ■ | ☐ | FAN_F-CS-200 |
| 2 | 发布安全检查表（FAN_F-CS-020 附录 A）签字件 | ☐ | ☐ |  |
| 3 | 上电与针脚 / 线束说明或接口图 | ☐ | ☐ |  |
| 4 | UDS 服务 / DID 详细列表（可与表5合并） | ☐ | ☐ |  |
| 5 | 软件版本说明 Release note | ☐ | ☐ |  |
| 6 | JTAG 锁定验证记录 | ☐ | ☐ |  |

表10  声明与签署

| 供应商声明 | 本批 3-2-3 样件按表4处于连续生产状态；未保留测试账号、测试密钥、测试口令或未关闭的开发接口。TARA 新增中高风险项将在约定节点更新样件状态并书面通知福田。 |
| --- | --- |

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 【】 |  | 【YYYY-MM-DD】 |
| 网络安全审核 | 【】 |  | 【YYYY-MM-DD】 |
| 批准 | 【】 |  | 【YYYY-MM-DD】 |
| 福田接收（如需要） |  |  |  |