研发信息安全规定

R&D Information Security Regulation

| 文件编号 / Doc. No. | FAN_F-CS-020 |
| --- | --- |
| 版本 / Version | V1.0（模板草稿 / Template Draft） |
| 适用产品 / Product | FAN_F 高压风扇控制器 / High-voltage Fan Controller |
| 关联协议 / Related CIA | CIA CS100120-045C 条款 1-1-1 供应商网络安全能力证明 |
| 编制 / Prepared by | 【姓名 / 部门】 日期 Date: 【YYYY-MM-DD】 |
| 审核 / Reviewed by | 【姓名 / 部门】 日期 Date: 【YYYY-MM-DD】 |
| 批准 / Approved by | 【总经理或管理者代表】 日期 Date: 【YYYY-MM-DD】 |

说明：本文件为供应商依据 ISO/IEC 27001:2022、ISO/SAE 21434:2021 及福田 CIA 要求编制的体系文件模板。【】内为待填写内容。英文为对照译文，正式交付前须经人工校对（CIA 8-3）。
Note: This document is a management-system template prepared per ISO/IEC 27001:2022, ISO/SAE 21434:2021 and the Foton CIA. Text in 【】 is to be completed. English is a reference translation and must be proofread by a human before formal delivery (CIA 8-3).

# 1 目的与范围  Purpose and Scope

规范汽车电控产品（含 FAN_F 高压风扇控制器）软硬件研发过程中的信息安全与产品网络安全控制，防止源代码、密钥、设计文件、标定数据及客户资料泄露、篡改或丢失，并确保交付产品处于安全的连续生产状态（CIA 3-2-3）。适用于研发部全体人员及参与研发的外包人员。

Defines information security and product cybersecurity controls in the R&D of automotive electronic control products including the FAN_F controller, protecting source code, keys, design files, calibration data and customer data, and ensuring delivered products are in a secure continuous-production state (CIA 3-2-3).

# 2 职责  Responsibilities

| 角色 Role | 职责 Responsibilities |
| --- | --- |
| 研发经理 R&D Manager | 本规定落实；研发权限审批；发布审批 |
| 项目网络安全工程师 Project Cybersecurity Engineer | 网络安全需求、TARA、安全规范、安全测试、漏洞分析（CIA 2-1、3-1-2、3-2-1） |
| 软件工程师 SW Engineer | 安全编码、代码评审、静态扫描告警处理、版本管理 |
| 硬件工程师 HW Engineer | 调试接口、防篡改、原理图/PCB 文件保护 |
| 配置管理员 CM | 代码库权限、分支保护、基线与发布包管理 |
| IT | 研发网络、服务器、备份、终端 |

# 3 研发信息资产分类  R&D Asset Classification

| 资产 Asset | 级别 Level | 存放位置 Location | 备注 Remarks |
| --- | --- | --- | --- |
| Bootloader 签名/加密私钥、UDS 27 安全访问密钥与算法、生产密钥 | 核心商密 | 加密 U 盘/密码机，双人保管 | 禁止进入代码库明文 |
| 应用源代码（FOC、诊断、CAN、BSW）、S32 SDK 配置 | 普通商密 | 内网 Git 服务器 | 分支保护 |
| 编译产物 .out/.elf/.hex/.s19、刷写包 | 普通商密 | 发布服务器受控目录 | 带校验和/签名 |
| 标定参数、FreeMASTER 工程（.pmp）、电机参数 | 普通商密 | 内网文件服务器 |  |
| 原理图、PCB、BOM | 普通商密 | PLM/内网文件服务器 |  |
| 客户需求、CIA、TARA 结果、测试报告 | 普通商密 | 项目目录，权限到人 | 按客户密级 |
| 测试账号、测试口令、测试密钥 | 内部 | 测试环境 | 正式产品中移除（CIA 4-1） |

# 4 代码与配置管理  Code and Configuration Management

源代码统一存放于内网 Git 服务器，禁止存放于个人电脑本地长期副本、个人云盘、即时通讯工具。  Source code resides only on the on-premise Git server; no personal cloud or IM storage.

仓库权限按项目到人，最小权限；离职或调岗当日回收。

主分支/发布分支开启保护：禁止直接推送，合并须经至少一人代码评审。

每个发布版本打 Tag，记录编译工具链版本、SDK 版本、编译选项，保证可重现。

禁止在代码、注释、配置文件中写入明文密钥、口令、客户敏感信息。

提交信息须关联需求/缺陷编号，保证可追溯。

# 5 开发环境  Development Environment

研发网络与办公/生产网络逻辑隔离；编译服务器、Git 服务器不直接暴露公网。

开发电脑安装防病毒、磁盘加密，禁用未审批 USB 存储。

工具链（IAR、S32 Design Studio、S32 SDK、FreeMASTER、J-Link/J-Flash）版本受控登记，只使用正版授权。

远程开发须通过 VPN + 双因素认证。

# 6 密钥与凭证管理  Key and Credential Management

开发密钥与生产密钥严格分离；量产件只激活生产密钥（CIA 3-2-3）。  Development keys and production keys are strictly separated; production units activate production keys only.

私钥、生产密钥存于加密介质或密码机，由两名指定人员分别掌握访问要素，使用须登记。

UDS 0x27 安全访问 Seed-Key 算法与密钥不得出现在应用源码明文中，按客户要求实现。

密钥生成、分发、更换、销毁全过程记录；人员变动时更换相关口令。

客户提供的公钥（用于漏洞上报加密，CIA 附件 A1）由 CSO 保管并验证指纹。

# 7 调试与诊断接口管控  Debug and Diagnostic Interface Control

开发状态与量产状态的差异必须在发布检查表中逐项确认：

| 接口 Interface | 开发状态 Development | 量产状态 Production | 实现方式（S32K144W 示例）Implementation |
| --- | --- | --- | --- |
| JTAG/SWD 调试口 | 开放 | 锁定或受口令保护 | Flash 安全位（FSEC）置为 Secure；备份门禁按客户要求 |
| FreeMASTER / CAN 标定接口 | 开放，用于调试标定 | 关闭或仅在安全访问解锁后可用 | 编译宏关闭 FMSTR，或绑定 UDS 0x27 权限 |
| UDS 诊断服务 | 开放全部服务 | 仅保留客户需求中的服务与 DID，写操作需 0x27 | 服务/DID 白名单 |
| Bootloader 刷写 | 可刷任意固件 | 仅接受签名校验通过的刷写包 | 签名验证 + 版本回滚保护 |
| 测试账号/口令/后门命令 | 存在 | 全部移除 | 发布前代码搜索 + 测试验证（CIA 4-1） |
| 串口/日志输出 | 开放 | 关闭或只输出非敏感信息 | 编译宏 |

# 8 安全编码  Secure Coding

C 代码遵循 MISRA C:2012，安全相关模块参考 SEI CERT C；与客户确认所采用的规则集（CIA 3-3-1）。  C code follows MISRA C:2012 and, for security-relevant modules, SEI CERT C; rule sets agreed with the customer (CIA 3-3-1).

每次发布前运行静态分析工具【PC-lint Plus / Polyspace / Klocwork / Cppcheck】，输出扫描报告；强制类告警必须清零，建议类告警须记录偏离说明。

编译器告警等级设为最高，告警视为错误。

所有外部输入（CAN 报文、诊断请求、刷写数据）须做长度、范围、合法性校验。

不使用不安全库函数（strcpy、sprintf 等），禁用动态内存分配。

代码评审检查表包含安全条目（边界检查、整数溢出、状态机非法跳转、密钥处理）。

# 9 第三方与开源组件  Third-party and Open-source Components

维护软件物料清单（SBOM）：S32 SDK 版本、FreeMASTER 通信驱动版本、数学库、Bootloader、第三方协议栈及其许可证。

跟踪芯片厂商（NXP PSIRT）及组件供应商的安全公告，纳入漏洞管理流程。

引入新组件须经研发经理与项目网络安全工程师评审。

# 10 软件发布与烧写  Software Release and Flashing

发布须经研发经理审批，发布包含：版本说明、校验和（CRC32/SHA-256）、静态扫描报告、测试报告、发布检查表。

刷写文件对外传递使用口令保护压缩包或客户指定加密方式；口令另行通道告知。

生产线烧写工装使用专用账号，烧写文件只能从发布服务器受控目录获取，工装记录烧写版本与数量。

软件版本号、硬件版本号、校验和可通过 UDS 读取（DID），用于版本一致性核对（CIA 5-1）。

禁止在量产件上烧写开发版本或带测试后门的版本。

# 11 样件与原型件管理  Sample and Prototype Management

样件登记编号、软件版本、密钥状态（开发/生产）、去向。

交付客户用于安全评估的样件须处于连续生产状态：JTAG 锁定、生产密钥激活、开发访问关闭（CIA 3-2-3）。

回收或报废的样件擦除标定数据与密钥后销毁，记录留存。

# 12 客户数据与保密  Customer Data and Confidentiality

客户提供的资料按客户标注密级（内部/普通商密）管理，仅限项目组访问。

对外共享仅限软件需求、设计、测试、漏洞及升级资料（CIA 1-2-1 补充）。

漏洞上报使用客户公钥加密；其他资料使用口令保护压缩包或 Office 文档口令。

未经客户书面同意，不将客户资料披露给第三方（含 Tier2），必要时先签署保密协议。

# 13 记录  Records

| 记录 Record | 责任 Owner | 保存期限 Retention |
| --- | --- | --- |
| 代码库权限审批与回收记录 | CM | 停产后 10 年 |
| 密钥使用登记表 | CSO | 停产后 10 年 |
| 发布检查表、静态扫描报告 | SW | 停产后 10 年 |
| 样件登记与回收记录 | 项目经理 | 停产后 10 年 |
| 工具链版本登记表 | CM | 停产后 10 年 |

# 附录 A 软件发布安全检查表  Annex A  Software Release Security Checklist

| No. | 检查项 Check item | 结果 Result | 证据/备注 Evidence |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 版本号、Tag、编译工具链版本已记录 | □是 □否 |  |
| 2 | 静态扫描报告已出，强制类告警为 0 | □是 □否 |  |
| 3 | 代码中无明文密钥、口令、测试后门 | □是 □否 | grep 记录 |
| 4 | FreeMASTER/标定接口在量产版本关闭或受安全访问保护 | □是 □否 |  |
| 5 | UDS 服务与 DID 与客户需求一致，写操作需 0x27 | □是 □否 |  |
| 6 | JTAG/SWD 锁定策略已按客户要求配置 | □是 □否 |  |
| 7 | 刷写包签名/校验和已生成并验证 | □是 □否 |  |
| 8 | 生产密钥激活、开发密钥已移除 | □是 □否 |  |
| 9 | 测试报告完成，安全测试用例通过 | □是 □否 |  |
| 10 | 发布包已加密传递，口令另渠道发送 | □是 □否 |  |

检查人：__________  审批人：__________  日期：【YYYY-MM-DD】